ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ  ПК-10

Переключатели кнопочные ПК-10 предназначены для коммутации электрических  цепей управления переменного тока напряжением до 380 В  частотой 50÷ 60 Гц, а также постоянного тока напряжением до 220 В.

Переключатели применяются для установки на подвижных и неподвижных частях стационарных установок и используются для комплектации панелей, пультов, постов и шкафов управления, в устройствах  микропроцессорной техники, металлообрабатывающем оборудовании, автоматических линиях, промышленных роботах, на транспорте.

Переключатели оснащены посеребренными контактами, что значительно повышает их износостойкость, коммутационные параметры, а так же искробезопасность.

Контактные зажимы переключателей (винты М4) допускают подсоединение к каждому зажиму двух медных или алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм2.

Корпуса и внутренние детали переключателей исполнены из трудногорючего ударопрочного материала.

Переключатели выпускаются с управляющим элементом следующей цветовой гаммы: черные, красные, желтые.

Рабочее положение в пространстве: любое.

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ПОД УСТАНОВКУ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | переменного тока частотой 50 или 60 Гц | 380 |
|  | постоянного тока | 220 |
| Минимальное рабочее напряжение, В | переменного тока | 36 |
|  | постоянного тока | 24 |
| Номинальный ток, А |  | 10 |
| Минимальный рабочий ток, A |  | 0,05 |
| Сквозной ток в течение 1 с, А |  | 200 |
| Степень защиты |  | IP40 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 категории размещения 3 по ГОСТ 15543.1-89 |  | У, ХЛ, Т |
| Номинальный режим работы |  | продолжительный, прерывисто-продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный |
| Механическая износостойкость выключателей, циклов ВО |  | 1 000 000 |
| Масса, не более, кг |  | 0,075 |

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

| Схема | Схемное исполнение |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

12

34

34

12

12

12

12

34