БЛОКИ  ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  серии БИ

Блоки испытательные серии БИ предназначены для коммутации электрических цепей контроля и защиты переменного напряжения до 380 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного напряжения до 220 В и используются в качестве многополюсных штепсельных разъемов в цепях релейной защиты, автоматики и измерительных приборов.

Типы блоков испытательных серии БИ:

- БИ-4 – четырехполюсные;

- БИ-6 – шестиполюсные.

Блоки испытательные обеспечивают заднее и переднее присоединение внешних проводников.

Вид климатического исполнения УХЛ3 и Т3 по ГОСТ 15150.

Способ крепления: винтами М4х20 на монтажную панель или дверь.

Категория применения - АС-20 и ДС-20  по ГОСТ 12434.

Положение в пространстве – любое.

Структура условного обозначения

БИ – Х  УХЛ3 (Т3)       ТУ BY 400052263.31-2008

Вид климатического исполнения

Максимальное количество коммутационных цепей

Блок испытательный

ё

Технические характеристики

| Наименование параметра |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БИ-4 | БИ-6 |
| Максимальное количество коммутационных цепей |  | 4 | 6 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | для переменного тока частотой 50, 60 Гц | 380 | 380 |
|  | для постоянного тока | 220 | 220 |
| Номинальный ток, А |  | 10 | 10 |
| Габаритные размеры, мм |  | 115х70х60 | 151х70х60 |
| Масса, кг |  | 0,496 | 0,68 |
| Средний срок службы до списания, не менее, лет |  | 8,5 | 8,5 |

Габаритные и присоединительные размеры блоков испытательных

БИ-4 							БИ-6