Переключатель поворотный кухонных плит ППКП

ВРЕИ.685119.001						ВРЕИ.685119.001-02

Переключатель поворотный кухонных плит ППКП предназначен для ручного переключения мощности кухонных плит путем изменения схемы включения нагревательных элементов.

Эксплуатация переключателя  осуществляется в следующих условиях: температура окружающей среды - не более 80°С; относительная влажность - не более 90%.

Конструкция  переключателя  допускает поворот ручки в обе стороны от нулевого положения.

Безопасная эксплуатация переключателя обеспечивается  использованием ручки, зафиксированной с помощью шурупа и электроизоляционного клина на квадратной оси кулачка.

Переключатель может быть укомплектован различными ручками в зависимости от исполнения.

Габаритные и

присоединительные размеры:

2

1

5

4

3

Нагрузка

Схема подключения:

Переключатель имеет четыре фиксированных положения:

- нулевое - нагрузка отключена (все контакты разомкнуты);

- первое - последовательное включение двух электрических цепи нагрузки через контакты 1-3 и 2-4;

- второе - включение одной электрической цепи нагрузки через контакты 1-3 и 2-5;

- третье - параллельное включение двух электрических цепей нагрузки через контакты 1-3, 1-4 и 2-5.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал | фенопласт |
| Материал электрического контакта | серебро |
| Номинальное напряжение, В | 220; 250 |
| Частота, Гц | 50; 60 |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |